Sommaire

- Système auditif

- Description de l’oreille

- Oreille externe

- Oreille moyenne

- Oreille interne

- Perception auditive

- Méthodes de mesure

- Méthode des limites

- Méthode d’ajustement

- Méthode constante

- Procédure adaptative

- Caractéristiques des sons

- 1) Sons purs

a- Tonie

- b- Sonie

2) Phénomène de masque

- Masque fréquentiel

- Bande critique

- Masque temporel

3) Sons complexes

- Sonie

- Hauteur

- Timbre

- Adaptation et fatigue

- Adaptation

- Fatigue

- Localisation et perception

- Effet cocktail

- Perception gauche droite

V-		Applications

Introduction

La psycho-acoustique, branche de la psychophysique, a pour objet l’étude expérimentale des relations quantitatives entre les stimulus acoustiques mesurables physiquement et les réponses de l’ensemble du système auditif : sensations et perceptions auditives.

Puisque la psycho-acoustique met en évidence les caractéristiques des vibrations acoustiques qui sont importantes pour l’oreille humaine, ses données sont indispensables aux acousticiens préoccupés par les problèmes de traitement artificiel de l’information sonore : enregistrement, transmission, reproduction des sons mais aussi synthèse et reconnaissance automatique de la parole.

La psycho-acoustique cherche non seulement en quoi le système auditif transforme le monde des stimulus physiques, mais encore comment le système nerveux opère ces transformations, par quelles sortes de codage, de traitements, par quels types de mécanismes.

Les connaissances de la psycho-acoustique contribuent à l’amélioration des prothèses auditives, à une lutte plus efficace contre le bruit. Les recherches en psycho-acoustique répondent à un besoin de plus en plus important des sociétés développées, qui connaissent à la fois l’effet grandissant des bruits, le vieillissement de la population et le développement des transmissions audiovisuelles.

I – Le système auditif.

- Description de l’oreille.

L'appareil auditif comporte trois parties :

- Oreille externe :

L'oreille externe est à la fois une structure de protection et de résonance ; elle comprend le pavillon (ou conque auriculaire) et le conduit auditif, aboutissant à la membrane du tympan.

- Oreille moyenne :

L'oreille moyenne est composée d'une chambre contenant de l'air, appelée caisse du tympan, qui contient un système de transmission solidienne, la chaîne des osselets, composée de trois osselets : le marteau, l'enclume et l'étrier. La caisse du tympan est fermée sur l'oreille externe par la membrane du tympan, et sur l'oreille interne par l'intermédiaire des fenêtres ronde et ovale. De plus, elle communique avec le pharynx par la trompe d'Eustache. L’étrier agit à la manière d'un piston sur la fenêtre ovale ouverte dans le labyrinthe et, par là, communique les vibrations sonores à l'oreille interne.

- Oreille interne ( ou labyrinthe )

Elle comprend deux parties:

- Partie auditive

Une partie auditive, le labyrinthe antérieur ou cochlée. Il est constitué par un canal membraneux neuro-sensoriel enroulé à la façon d'un limaçon: c'est donc ainsi qu'on le dénomme. L'organe de Corti forme l'appareil cellulo-membraneux assurant la transformation de l'énergie acoustique en potentiels neuro-sensoriels (transduction). Ceux-ci cheminent par le nerf cochléaire, dont les fibres se rassemblent dans l'axe du limaçon pour aller rejoindre dans le conduit auditif interne le nerf vestibulaire qui provient du labyrinthe postérieur.

- Labyrinthe postérieur

Le labyrinthe postérieur (plus proprement appelé le vestibule) comprend les trois canaux semi-circulaires sensibles au déplacement dans les trois plans de l'espace dans lesquels ils sont disposés: l'un, externe, dans le plan horizontal, le deuxième, antérieur, dans le plan frontal et le troisième, postérieur, dans le plan sagittal. Ils aboutissent tous dans l'utricule qui communique avec le saccule. Ces deux organes contrôlent la position de la tête, respectivement dans les plans horizontal et vertical. Les labyrinthes antérieur et postérieur sont en continuité.

- Perception auditive.

Nous entendons un son lorsque des vibrations de l'air ambiant, atteignant notre tympan, le mettent en mouvement dans des conditions d'amplitude et de fréquence telles que cette stimulation mécanique, qui est transmise par l'oreille moyenne à l'oreille interne, y provoque un phénomène bioélectrique. Commence alors le traitement de l'information contenue dans ce phénomène, traitement qui se poursuit à travers différents relais jusqu'au cortex cérébral et dont le résultat sera la perception du son. Du fait de sa géométrie et de la nature de ses parois l'oreille externe ne transmet pas de la même manière toutes les fréquences. L'ensemble de la conque (partie centrale de l'oreille externe) et du conduit auditif a une fréquence de résonance vers 2,5 kHz et la conque seule vers 5,5 kHz. Il s'ensuit que la transmission des fréquences comprises entre 2 et 7 kHz s'opère avec un gain de l'ordre de 10 à 20 dB par rapport aux fréquences inférieures à 0,5 kHz.

L'oreille moyenne joue dans le fonctionnement auditif un double rôle, de transmission et de protection. Ce dernier rôle est notamment sous la dépendance de deux petits muscles striés, le tenseur du tympan qui s'insère sur le marteau et dont la contraction réduit la mobilité de la membrane tympanique, et le muscle de l'étrier, dont la contraction réduit la mobilité de la fenêtre ovale. En augmentant la rigidité du système, cette contraction réduit essentiellement la transmission des sons de fréquence inférieure à 1000-2000 Hz. D'une manière générale, en atténuant sélectivement les composantes de basse fréquence, la contraction réflexe des muscles de l'oreille moyenne permet une meilleure perception des stimuli complexes (comme la parole chez l'Homme) aux intensités élevées.

Mais le cœur de la perception auditive reste l'oreille interne. Les cellules sensorielles, cellules ciliées, y sont disposées en rangées et correspondent chacune à une fréquence différente. C'est à dire qu'il y a des cellules consacrées aux fréquences graves et d'autres qui le sont aux fréquences aiguës. Ce tri fréquentiel est à la base de toute l’analyse sonore effectuée par les centres auditifs.

- Méthodes de mesure.

On utilise en psycho-acoustique des méthodes de mesure de seuil absolu qui sont celles, classiques, de la psychophysique (méthode des limites, méthode des stimulus constants, méthode d’ajustement, méthode d’estimation directe, méthode de production ). Des versions « adaptatives » de la méthode des limites ont été développées : dans une procédure adaptative, la valeur des paramètres physiques à évaluer dépend de la réponse du sujet au stimulus précédent. Ces méthodes adaptatives visent à accélérer la convergence des résultats.

- Méthode des limites:

L'expérimentateur relève les réponses ou l'absence de réponse (il existe différentes façons de procéder: la méthode croissante ou décroissante. Attention, les résultats ne sont pas les mêmes pour ces deux méthodes, car on cesse de percevoir plus tard que l'on ne commence à percevoir. Pour cette raison, les deux méthodes sont alternées, tout en changeant le stimulus de départ). On calcule la médiane des seuils croissants et décroissants. Le seuil absolu est la moyenne des deux médianes.

- Méthode d'ajustement:

Le sujet doit lui-même déterminer le seuil absolu, en ajustant l'intensité du stimulus à sa propre perception.

A partir des résultats obtenus, on calcule la médiane (valeur moyenne d'une liste de nombres).

Critique: le sujet est "maître" de l'expérience, ce qui peut induire une plus grande subjectivité dans ses résultats.

- Méthode constante:

L'expérimentateur présente les stimuli en ordre aléatoire (tout en présentant chacun plusieurs fois).

Il calcule le seuil absolu, en déterminant la valeur du stimulus perçue dans 50% des cas.

- Procédures adaptatives :

Elles mesurent le seuil absolu d'intensité, en variant l'intensité et la fréquence de façon continue pour établir un audiogramme (collection de seuils absolus pour différentes fréquences).

L'expérimentateur appuie sur un bouton qui fait baisser l'intensité; dès que le sujet n'entend plus, il doit relâcher le bouton

##### II- Caractéristiques des sons

- Sons purs

Un son pur correspond à une seule vibration sinusoïdale. Les sons purs peuvent nous paraître faibles ou forts, aigus ou graves.

- Tonie (ou Hauteur)

En première approximation : la tonie ou hauteur perçue, d'un son pur est déterminée par sa fréquence. Mais, au-delà de 1000 Hz, la fréquence doit être plus que doublée pour produire une sensation de hauteur double. De plus, pour attribuer une hauteur précise à un son il faut que celui ci ait non seulement un certain niveau de pression acoustique (appelé seuil de perception tonale), mais aussi une durée d'au moins 10 millisecondes. En dessous de cette limite le son tend à être perçu comme un clic. Lorsqu'on entend simultanément deux sons purs de fréquences différentes, il arrive que l'un d'entre eux devienne inaudible.  Cet effet de masque, qui peut être total ou partiel, dépend des intensités et fréquences relatives des deux sons appelés masqués et masquant.

- Sonie

La sonie est le nom donné à la sensation qui nous fait dire si un son parait fort ou faible. La sensation de sonie dépend non seulement de l'intensité en dB du son mais aussi de sa durée.

En première approximation, la sonie d’un son pur (intensité perçue) est déterminée par son niveau de pression acoustique (puissance surfacique acoustique).

Ainsi, l'échelle des pressions acoustiques ne peut être utilisée pour déterminer les sonies. On recherche la pression acoustique la plus petite produisant une sensation sonore sur toute la gamme des fréquences.

Sa détermination correspond à la courbe des seuils absolus qui varient avec la fréquence (courbe des seuils de l'audiogramme). Par définition, cette courbe correspond à celle des zéros phones.

Mais, à niveau de pression acoustique égal, les sons de fréquence basse ou très élevée ont une sonie inférieure aux sons de fréquence moyenne. C’est ce que montrent les courbes d’isosonie établies par Fletcher et Munson. Ces niveaux d’isosonie (mesurés en phones) représentent la sonie de façon relative et non absolue. Pour chaque fréquence on peut ainsi obtenir une fonction reliant la sonie exprimée en sones au niveau de pression acoustique.

### Courbes d'isosonies

On établit les courbes isosoniques (les courbes d'égalisation des sensations sonores sur toute la gamme des fréquences). Elles sont étalonnées par rapport au son de 1000 Hz pour des intensités progressivement croissantes au-dessus du seuil.

### Phone

Le phone n'est pas une unité physique, c'est une mesure de la sensation physiologique traduisant le niveau de sonie perçue. Par convention, le phone est étalonné sur l'échelle des décibels pour un son de 1000 Hz, décibels et phones sont identiques à 1000 Hz. Pour un son de n dB à 1000 Hz a un niveau de n phones.

- Phénomène de masque

- Masque fréquentiel :

Lorsqu’on entend simultanément deux sons purs de fréquences différentes, il arrive que l’un d’entre eux devienne inaudible. Cet effet de masque, qui peut être total ou partiel, dépend des intensités et fréquences relatives des deux sons appelés masqué et masquant. L'effet masquant d'un son est représenté par la déformation de la courbe des seuils d'audition mesurée en présence de ce son masquant. Un son donné masque plus facilement un son de fréquence supérieure qu'un son de fréquence inférieure.

Tout son pur qui, par ses caractéristiques en fréquence et en intensité, se situe dans la zone hachurée sera inaudible en présence du son masquant. L’allure dissymétrique de ces courbes montre qu’un son donné masque plus facilement un son de fréquence supérieur qu’un son de fréquence inférieur.

Sur la figure ci dessus, le reste de la courbe (en pointillés) est rendu inaudible pour le cerveau humain par la présence du bruit (ou son) créé aux alentours de 1kHz.

- Bande critique :

L'étendue en fréquence des effets de masque prouve qu'un son pur excite le système auditif sur une bande de fréquence bien plus large que son spectre physique. De plus, seule une certaine bande de fréquence d'un son masquant contribue au masquage du son pur. C'est la bande critique qui vaut environ 20 % de la fréquence centrale. L'oreille, capable de percevoir d'infimes différences de tonies ou de sonie entre deux sons présentés successivement, possède par contre la faculté d'intégrer l'information spectrale de sonie sur de larges zones de fréquences.

L’origine de ce phénomène de bande critique, ainsi que celle de l’effet de masque, reste encore mal connu.

Suivant la loi d’Ohm, l’oreille est capable de séparer toutes les harmoniques d’un son complexe. Pourtant les expériences prouvent que seules les 5 à 8 premières harmoniques d’un son complexe peuvent être identifiées séparément, à condition encore d’être suffisamment séparées en fréquence. Le concept de « filtre auditif » développé par Fletcher permet de rendre compte de ces phénomènes. Fletcher a suggéré que le système auditif se comporte comme un banc de filtres qui se chevauchent et dont les fréquences centrales s’échelonnent continûment. Il a modélisé cet ensemble par une série de filtres rectangulaires dont la largeur a été appelée bande critique.

- Masque temporel

Après l'audition d'un son fort, l'oreille met un certain temps avant d'entendre un autre son de fréquence proche si son niveau est plus faible. Si deux sons purs sont non pas présentés simultanément, mais séparés par un bref silence, ils peuvent se masquer mutuellement. L’effet de masque postérieur (ou proactif, quand le son masquant précède le son masqué) et l’effet de masque antérieur (ou rétroactif, quand le son masquant suit le son masqué) ne se produisent que pour des écarts temporels masquant masqué limités à quelques dizaines de millisecondes.

Sur la figure ci-dessus, c'est pendant les 2 et 15 msec que le masking se produit, ces deux portions du signal ne seront pas analysées par l'oreille.

- Sons complexes

- Sonie

Il est souvent nécessaire de mesurer la sonie des sons complexes, c’est-à-dire des sons dont la forme d’onde est la somme de plusieurs vibrations sinusoïdales. Pour y parvenir, on effectue habituellement d’abord une analyse spectrale. Par exemple, à niveau global constant, la sonie d’un bruit blanc filtré augmente avec la largeur de bande dès que celle-ci dépasse la largeur de la bande critique. Pour évaluer correctement la sonie de sons complexes, il faut prendre en compte cet effet de bande critique ainsi que l’effet de masque, qui sont importants pour évaluer correctement la contribution réelle de chaque composante à la sonie globale. Deux méthodes de ce type ont été normalisées (ISO R 532 A et B). Elles peuvent, en première approximation, être utilisées aussi pour la mesure de sonie de bruits impulsionnels à condition que le signal soit auparavant intégré sur une durée de 100 millisecondes environ. Des méthodes analogues permettent d’évaluer la nuisance d’un bruit. Elles tiennent compte du rôle plus important que jouent les hautes fréquences du point de vue de la nuisance.

- Hauteur

La plupart des sons complexes peuvent être classés sur une échelle des graves aux aigus. S'ils sont périodiques, cet attribut perceptif de hauteur correspond à la fréquence fondamentale. Toutefois la hauteur d'un son complexe est perçue même si cette fréquence fondamentale n'est pas présente physiquement dans le signal. C'est le phénomène dit du fondamental absent : ainsi le téléphone qui ne laisse pas passer la fréquence fondamentale de la voix (située entre 100 et 250 Hz en moyenne) nous permet pourtant de reconnaître si notre interlocuteur est un homme ou une femme. La raison n'est pas encore bien établie. Il semble probable que plusieurs types d'informations y contribuent: distribution de l'activité entre les fibres (théorie spatiale) et synchronisme des décharges pour les fréquences inférieures à 5 kHz (théorie temporelle).

L’essentielle de l’information de hauteur provient des harmoniques du son qui sont, d’une part, séparables spatialement au niveau de la cochlée et qui, d’autre part, se situent dans le domaine des fréquences moyennes (500-1 500 Hz).

- Timbre

Nous sommes capables de distinguer une note jouée au piano d’une même note jouée à la trompette ou au violon. L’attribut perceptif qui nous permet de faire cette distinction entre des sons ayant même hauteur et même sonie est le timbre. Contrairement à la sonie et à la hauteur, qui peuvent globalement être considérés comme des attributs perceptifs unidimensionnels, le timbre est multidimensionnel : il n’existe pas d’échelle unique pour décrire le timbre de différents sons. On doit donc chercher plusieurs supports physiques du timbre. Pour des sons stationnaires, le timbre dépend essentiellement de la distribution de l’énergie suivant la fréquence.

# III- Adaptation et fatigue

Rester exposé à une stimulation auditive entraîne la modification du fonctionnement du système auditif.

En effet deux types de modifications apparaissent :

- l’adaptation

- la fatigue

1) Adaptation

L’adaptation est le phénomène qui permet l’écoute prolongée d’un son de niveau stable. Par contre, il ne se produit qu’avec des sons de niveau faible inférieurs à 20 dB, pour les sons plus élevés, leur sonie va diminuer progressivement en présence d’un autre son présenté de façon intermittente.

2) Fatigue

Le phénomène de fatigue auditive engendre une élévation du seuil d’audition et une diminution de la sonie consécutive  à l’exposition à un son intense (au-dessus de 70 dB).

Deux cas se présentent alors :

- cette élévation du seuil d’audition va disparaître au cours du temps (jusqu’à 20 jours)

- si la stimulation a été trop intense ou prolongée, cette élévation est irréversible et on observe donc une perte de l’audition. C’est ce que l’on rencontre dans le cas des discothèques ou dans certaines entreprises.

On a donc une surdité transitoire ou partielle en fonction de l’exposition et du type de son.

# IV- Localisation et perception

Dans la vie courante, les sons nous parviennent de multiples sources réparties dans tout l’espace qui nous entoure. Or, notre système auditif est capable de les classer en fonction de la localisation et de la manière dont il perçoit le son.

Différents facteurs sont utilisés pour ordonner les informations comme les décalages temporels entre les sons, les différences d’informations parvenant aux deux oreilles, les variations du son,….

De plus, notre localisation est bonne dans le plan horizontal et dans le plan vertical mais, par contre, est moins précise en profondeur.

1) Effet cocktail

L’effet cocktail est le phénomène qui nous permet de détecter un signal au milieu d’un bruit : en effet, lorsque l’on se trouve dans un environnement bruyant, il nous est possible de suivre une conversation ou d’écouter un signal qui peut se localiser assez loin de nous. Pour réaliser cela, notre cerveau décrypte les différentes informations reçues par les deux oreilles.

Cet effet cocktail est généralement combiné avec la vue afin de focaliser l’attention auditive.

2) Perception gauche droite

La perception gauche droite se fait grâce aux deux oreilles qui fournissent deux signaux différents mais provenant d’une même source. Cette différence est due à la présence de la tête.

On estime le diamètre de la tête à 20 cm environ. On a alors :

f = c/l = 340 / 0.2 = 1700 Hz

On a donc deux cas :

- les fréquences reçues sont supérieures à 1700 Hz (l’oreille discerne les sons allant de 20 Hz à 20 kHz), on a alors une différence d’intensité qui s’explique par le phénomène de diffraction.

Ce phénomène est encore appelé effet d’ombre.

- les fréquences reçues sont inférieures à 1700Hz (donc la longueur d’onde est supérieure au diamètre de la tête), on a alors un déphasage qui s’explique par une différence de temps d’arrivée entre les deux oreilles.

Δt = d / v

Soit Δt = 0.314 / 340 = 924 ms (0.314 m correspond au demi-périmètre de la tête)

Par exemple, dans le cas d’une fréquence de 500 Hz (longueur d’onde = 0.002 s) avec un angle de 55° ( déphasage de 450 ms), on observe alors un déphasage de quasiment ¼ de période comme on peut le constater ci-dessous.

Dans le cas des fréquences dont la longueur d’onde est plus petite distance entre les deux oreilles (f > 1700 Hz) le déphasage a lieu après plus de deux périodes et donc le cerveau n’est plus en mesure d’interpréter correctement le signal.

# V- Applications

La numérisation des sons entraîne un flux de données numériques considérables. Par exemple, un Cd audio de 76 minutes (16 bits linéaires, 44.1kHz, stéréo) correspond à plus de 750 mégaoctets de données (soit plus de 500 disquettes 3 pouces et demi formatées à 1.4MO)!

Afin de réduire cette quantité de données numériques, on utilise le phénomène de masquage sonore vu précédemment qui permet de réduire considérablement le volume des données à stocker ou à transmettre. Le principe consiste à ne transmettre que ce que nous entendons. Il est en effet inutile de transmettre les sons que nous n'entendons pas.

Ce phénomène psycho-acoustique du masquage est désormais maîtrisé et il nous est permis de préciser la part de ce que nous pouvons percevoir de celle que nous ne pouvons pas percevoir ; il ne nous est transmis que ce que nous percevons. Ce type de codage s'appelle le codage psycho-acoustique

D'un point de vue technique, le codage psycho-acoustique consiste à décrire très précisément à un instant donné la courbe de masquage du son à transmettre. Cette courbe de masquage indique le seuil à partir duquel un bruit n'est plus perçu.

Ce type de codage psycho-acoustique est décliné selon différentes variantes que l'on retrouve par la suite dans le MiniDisc de Sony, dans les (ex-cassettes numériques de Philips, dans les téléphones cellulaires, pour la radio numérique (DAB), et dans les normes de MPEG-Audio (MPEG-Audio Layer 2 et Layer 3, Musicam...).

Conclusion

Depuis des temps immémoriaux, la psychoacoustique est une science très appréciée chez les êtres vivants. En effet, il est a noté que la langouste utilise des savoirs séculaires pour apprivoiser le hamster ? ces méthodes découlant directement de la psychoacoustique.